| OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKA LZO Opis i namena: Lična zaštitna oprema LZO ) kategorije II, Artikl: Varilačka zaštitna kecelja CERES, art. 5CER Varilačka zaštitna manžeta HELA, art. 5HEL Varilački štitnik za noge EOL, art. 5EOL Materijal izrade: Goveđa koža |  | Pregled tipa predmetne lične zaštitne opreme (LZO) sprovelo je prijavljeno tijelo (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska Uskladjeno o sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi (OZO) |
| --- | --- | --- |

Ova oprema se smatra dodatnom ličnom  zaštitnom oprema za zaštitu tela  od rizika pri zavarivanju i sličnim procesima. Odevni predmet je delomična zaštita dela  tijela i ne štiti preostali deo tela korisnika i nije namijenjen za zaštitu od bioloških, hemijskih, električnih opasnosti i od (ionizirajućeg) zračenja ili za zaštitu od atmosferilija.

NAPOMENA:

ova dodatna oprema se mora obavezno nositi zajedno sa zaštitnom odećom za zavarivače (prikladne veličine) najmanje Razreda 1.

| HRN EN ISO 11611:2015 Zaštitna odeća za upotrebu kod zavarivanja i srodnih procesa (EN ISO 11611:2015) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razred 2 A1 + A2 | Tip odeće za zavarivače | Uslovi odabira s obzirom na postupke | Uslovi i odabira s obzirom na okolinu |
|  |  | Razred 1 | Tehnike ručnog zavarivanja sa malim stvaranjem prskotina i kapi, npr: - zavarivanje plinom; - TIG zavarivanje; - MIG zavarivanje - zavarivanje mikroplazmom; - lemljenje; - tačkasto zavarivanje - MMA zavarivanje (sa elektrodama obloženim rutilom) | Rad mašina npr.: -mašina za rezanje kiseonikom ; - mašina i za rezanje plazmom; mašina za zavarivanje otporom; - mašin za toplotno prskanje; - zavarivanje na klupi |
| Zaštita od kratkog nenamrernog dodira sa otvorenim plamenom; - površinsko gorenje (A1) - rubno gorenje (A2) |  | Razred 2 | Tehnike ručnog zavarivanja sa velikim stvaranjem prskotina i kapi, npr.: - MMA zavarivanje (sa osnovnim elektrodama ili elektrodama obloženim celulozom); - MAG zavarivanje (sa CO2 ili mešavinama plinova); - MIG zavarivanje (sa visokim strujama); - elektrolučno zavarivanje posebnim elektrodama; - rezanje plazmom; - dubljenje; - rezanje kisinikom; - toplotno prskanje | Rad mašina npr.: - u ograničenim prostorima; - zavarivanje / rezanje iznad glave ili u sličnim skučenim prostorima |

Ova dodatna oprema štiti određene delovelove tela  (tavisno  na kojem dielu tela  se nosi, pri gore navedenim pimerima procesa) od plamena, iskri, toplotnog  zračenja i prskotina rastaljenog metala (gvodžja  i legura gvodždja). Svi delovi  uređaja za zavarivanje koji provode električnu struju ne mogu biti potpuno zaštićeni od direktnog dodira – dodatna oprema je namenjena da štiti od nehotičnog kratkotrajnog dodira sa neizolovanim delovima  strujnog kruga (do ~100 V DC) za elektrolučno zavarivanje. Povećanje sadržaja kiseonika u vazduhu  može smanjiti zaštitu od plamena, te posebno treba biti na oprezu pri zavarivanju u skučenim prostorijama. Električna izolacija odeće će biti smanjena (tj. povećana sprovodljivost!) kada je odeeća mokra, zaprljana ili natopljena znojem. U slučaju pojave simptoma poput opekotina  od sunca, odevni i predmet propušta UVB zrake. U svakom slučaju, odeća  se mora popraviti (ako je moguće) ili zameniti i i razmotriti korištenje dodatne, otpornije zaštite.

Ova dodatna oprema se mora nositi dobro pričvršćena kopčom ili remenom ili elementima za pričvršćivanje koji su za to namenjeni i a nalaze se i sastavni su deo  pojedine dodatne opreme (vezice , kopče, trake, gumice) i samo tako se postiže navedena zaštita, pregledati pre upotrebe. Ne sme se nositi oštećena oprema . Ne koristiti u radu gde može doći do zahvaćanja odevnog predmeta pokretnim delovima  mašina i uređaja. Svako oštećenje ili onečišćenje umanjuje zaštitna svojstva odevnog  predmeta, posebno onečišćenja na osnovi masti, ulja i sličnih organskih jedinjenja koji odevnii  predmet mogu učiniti zapaljivim. U slučaju nenamernog  prskanja opasnim ili zapaljivim hemikalijama odevni predmet odmah oprezno skinuti, pazeći da hemikalija ne dođe u dodir sa kožom i zbrinuti na odgovarajući način (čišćenje ili uklanjanje). Odevni  predmeti koji se nose na golu kožu ne mogu pružiti odgovarajući  rnivo zaštite – opasnost od teških opekotina ! Odevni predmet se ne popravlja. Oštećeni odevni  predmet odbaciti i ukloniti na odgovarajući način.

Skladištenje: Skladištiti na suvom i tamnom mjestu.

Veličine: univerzalna (jedinstvena):

Varilačka zaštitna kecelja  CERES, art. 5CER: dimenzije: 60cm*90cm

Varilačka zaštitna manžeta HELA, art. 5HEL_ duljina manžete 40 cm,

Varilački štitnik za noge EOL, art. 5EOL_namijenjen za osobe koje nose obuću veličine 41-45

| Pranje nije dopušteno; Bijeljenje nije dopušteno; Mašinko sušenje nije dopušteno; Peglanje i nije dopušteno; Postupak profesionalnenege profesionalno hemijsko čišćenje nije dopušteno. Čistiti mehaničkim četkanjem. Ne koristiti (zapaljiva) hemijska sredstva za održavanje kože. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EU izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj adresi : www.lacuna.hr,  info@lacuna.hr